关于如何构建一个有效的物料流动系统

构建使企业处于行业领先地位的精益企业，仅在生产部门消除浪费，提高效率是远远不够的。企业还要关注相关领域的精益改善，使整个价值流的业绩和效率得以提升。

有效的物料系统包括四个方面：

- 为每个零件建立一个信息档案PFEP（Plan For Every Part ）,这个系统可以包括零件规格，产地，LT，包装形式，单件重量，被使用的单元，单位时间的需求量，供应商最小发货量，供应商表现，订货/送货频次等重要信息。它将分散的信息予以集成，并需确定更新的规则，使得每个人都能分享到他所需要的信息

- 外购零件超市，进行分类管理，确保用最低的库存满足生产的需求。利用PFEP的信息，可以确定需要保存的数量及需要的空间。应该为这个超市选定一个位置，最好靠近收货区。设立最大最小的库存量，建立一个可视的溢出库存区域。库存的数量需要通过与供应商的共同改进逐步降低，包括增加送货频次，缩短生产周期，提高质量表现等

- 拉动（先拉内部，再拉外部），整合物料系统与信息管理系统，确保只补给生产单元已消耗掉的物料。设计物料拉动信号，可以是信号灯，看板，空料箱等。没有拉动信号，不允许移动任何物料。

- 物料运输路线，采用标准化作业的方式，定时，定量向生产单元运送物料。因此，厂房内要求有地址系统